产品名称：LBB4511/00 红外辐射板

产品简介：

红外线辐射器是中功率的红外辐射设备，适合用在大型场地。通过个人接收机让代表们聆听会议的进行。 特点和优点 - LBB4511/00覆盖可高达1000平方米（一个载波，四各标准音质通道） - 可选不同的功率，使用经济而高效 - 通用电源，适合全世界使用 - 不使用风扇一采用对流风冷却一安静运行，减少磨损零件的数量 - 有辐射器状态监测的LED指示 - 发射机与辐射器件的通讯，方便操作人员的检测 - 随发射机自动同步开机或关机 - 自动增益控制保证IRED发挥最大效率 - 自动电缆均衡，保证用不同质量电缆是得到最高的传输效率 - 自动电缆终结，使安装简便 - 温控线路，辐射器升温过高时自动辐射器容易维护和清洁 - 安装架，适合安装板和落地架安装 - 可调的辐射器角度，保证最大覆盖面积 - 红外发光二级管有涂层保护，因而辐射器容易维护和清洁 - 外形时尚大方 - 提供电源电缆 - 控制器和指示器 - 2个黄LED：每个辐射器盘上一个，指示本盘一接通电源并收到来自发射机的载波 - 2个红LED：每个辐射器盘上一个，指示本盘一接通电源并处于待机的载波 - 红和黄LED同时亮，指示辐射器产生故障 - 红LED闪，黄LED亮，指示辐射器盘处于过热保护状态 - 减少功率开关，使辐射器输出功率减少一半 - 2个延时补偿开关，对发射机到辐射器之间电缆长度的不同进行补偿 - 互连 - 欧洲性电源插座 - HF输入和输出插座，用于连接发射机和串接下一台辐射器 物理特性. 安装; 悬挂架，用于天花板安装. 尺寸; 200*500*175mm. 辐射角; 0度 15度 30度. 重量; LBB4511/00（不包括架子）：6.8kg LBB4511/00（包括架子）：7.6kg. 外部装饰; 青铜色. 8.5 电器和光学特性. 红外发光二极管的数量; 260. 20℃时总红外输出; 8Wrms16Wpp. 总发光峰值强度; 9W/sr32Wpp. 半值角; +/-22度. HF输入; 标称1Vpp,最小10Vpp. HF输出; 1Vpp,6VDC，75欧姆. 市电电源; 90-260v,50 Hz -60Hz. 电源功耗; 最大100W. 电源功耗; 8W.